# 智能驾驶强化学习研究报告

PPO 基线 向量世界模型 安全约束与车载验证
文献综述与分阶段实施方案  2026年10月10日 北京时间

建议结论 近期先把本地 PPO 做成可复现的驾驶决策基线。2026 年底后，暂按 2027 年起规划，以向量观测和小模型开展安全约束与世界模型研究。优先回答“在相同驾驶任务和交互预算下，能否降低风险且保持有效通行”，再决定是否进入图像输入和更大模型。

## 本轮建议批准的研究范围

主场景先收敛到纵向跟车 ACC 与 stop-and-go，加入前车急刹、切入和执行延迟；如既有 PPO 已有稳定驾驶场景，优先沿用，并将本报告的对照与评测接入。

近期交付为 PPO、非学习控制基线、分项安全指标、冻结测试集和算力剖析。世界模型与安全约束属于后续阶段，不承诺在年底前全部完成。

中期默认采用 SafeMetaDrive 向量 PPO-Lagrangian，再迁移 SafeDreamer 派生的小 RSSM 与成本约束规划。官方导航示例的成本与观测存在专用假设，驾驶版本需要开发和验证。

| 决策项 | 本报告建议 | 进入下一步所需证据 |
| --- | --- | --- |
| 方法 | PPO → 显式安全约束 → 小世界模型 | 多 seed 可复现；安全与通行联合改善 |
| 算力 | 现有资源先测；2–4 张 24GB 作为并发假设 | 单作业峰值显存、CPU 仿真瓶颈和实验周转时间 |
| 图像与车端 | 条件成立后单独立项和定容 | 向量路线价值成立；感知输入和目标设备明确 |

资源判断 2–4 张卡主要服务多个 seed 与消融并行，不是 PPO 或世界模型的统一最低门槛。3090/4090 为 24GB，A100 为 40GB/80GB 级；4×24GB 不会自动成为单实验 96GB。[R02][R30][R32][R33][R34]

证据边界 本报告是公开文献与工程方案调研，没有执行训练或车端测试。论文结果仅代表作者设置；所有候选参数、排期和容量均需项目实测。既有研究的代码、配置和日志需在实施前完成对齐。

需要确定的三件事 首个驾驶场景与动作层级；现有仿真器及主机配置；安全预算和可接受的通行性能下限。真实道路探索、功能安全认证和量产部署不包含在本阶段研究承诺中。

# 1 技术关系与研究问题

PPO、世界模型和安全强化学习处在不同层面。PPO 是策略优化算法；世界模型是对环境演化的学习表示与预测机制；安全强化学习规定优化目标与约束，并可能加入运行时保护。三者可以组合，但组合方式决定了训练数据、价值估计、控制器和部署成本。[R01][R11][R16]

| 概念 | 回答的问题 | 本项目中的作用 |
| --- | --- | --- |
| PPO | 如何根据采样轨迹更新策略 | 建立训练与驾驶评测闭环 |
| 世界模型 | 给定状态或历史与动作，未来会怎样 | 预测邻车/自车演化、代价和终止，支持想象或规划 |
| 约束 RL | 在什么安全预算内优化性能 | 将碰撞、越界等 cost 与任务 reward 分开 |
| Shield 或 CBF | 当前动作是否需要过滤 | 为动作增加额外保护，依赖模型与可行性条件 |
| 车端推理 | 每周期能否稳定及时给出动作 | 部署 actor，或 actor 加世界模型/规划器/过滤器 |

## 三个容易混淆的边界

首先，奖励里扣除碰撞分数属于惩罚式设计，并不会自动获得显式约束满足。其次，Dreamer 使用其世界模型与想象策略学习结构，不是对现有 PPO 加一个预测网络即可保持算法等价。最后，世界模型也可以只用于风险预警或候选轨迹筛选，这与在模型中训练策略是两类实验，应分别命名和比较。[R11][R14][R25]

## 将目标写成可检验假设

建议将核心假设写为：在预先固定的驾驶 ODD、真实环境交互预算和部署时延预算下，小世界模型提供的风险预测与显式成本约束，能够减少未见场景中的安全代价，并保持预注册的到达率与效率下限。若收益仅来自更保守停车、更多交互或更大模型，不能据此认定研究假设成立。

训练问题可表述为最大化期望累计任务奖励 J_R，同时满足每类期望累计安全成本 J_Ci ≤ d_i。需明确 horizon、折扣、单位和预算来源。期望约束、有限样本评估与现实的逐次安全是不同证据层级；研究报告应同时保留均值、尾部、最差子场景和失败回放。[R16]

# 2 驾驶任务与运行设计域

运行设计域 ODD 用于限定结论适用条件。第一阶段建议使用可控仿真、结构化状态和受限动作空间，先排除感知训练与复杂车辆动力学带来的混杂。该简化能检验驾驶策略，不代表已实现原始传感器端到端自动驾驶。

| 维度 | 第一阶段建议 | 暂不外推 |
| --- | --- | --- |
| 道路与交通 | 单车道纵向跟车，受控切入/急刹 | 任意都市道路、混合交通和开放世界 |
| 输入 | 自车速度、相对距离/速度、可见邻车、历史动作 | 完美真值到现实感知无损迁移 |
| 动作 | 纵向加速度或目标速度，统一底层执行器 | 同时学习油门 制动 转向全栈控制 |
| 环境 | 默认 SafeMetaDrive；已有稳定平台优先复用；HighwayEnv 仅作轻量教学/备选 | 换仿真器后成绩自然保持 |
| 扰动 | 可配置观测噪声、时延、制动能力变化 | 未建模的轮胎 极端天气 传感器失效 |
| 验证 | ID 留出场景、OOD 扰动、稀有危险面板 | 模拟零碰撞等同真实道路安全 |

## 为何先选跟车

跟车可把主要风险落在相对运动、制动和时间延迟上；输入、动作、安全代价及传统基线较容易解释。固定车道仍可通过切入和急刹覆盖交互突变。它适合回答小世界模型是否有价值，而不会同时承担全场景轨迹规划、地图理解和视觉表示学习。此为项目方案建议，并非声称跟车已被证明是最优研究选题。

## 平台选择应服务已有工作

HighwayEnv 提供可配置观测和动作，适合轻量机制验证；MetaDrive 具备向量观测、程序化道路和成本接口，作为本报告默认研究平台。ACC 任务需要显式配置/适配，不能把默认环境当现成跟车功能。若既有代码已稳定，先评估复用成本，避免为了统一文献迁移整个平台。[R03][R04][R08][R09][R10]

实施前冻结一份任务契约：观测字段及来源、坐标系、单位、动作裁剪、控制频率、episode 起止、碰撞事件定义、训练/测试分割、需要保留的日志。任何修改都应产生配置版本；否则“方法改进”可能只是任务定义变化。

# 3 跟车与纵向安全应用

以下为研究应用设计，不是已经实现的产品功能。首个纵向场景同时覆盖 ACC、低速 stop-and-go、前车急刹及切入后的恢复。对静止障碍物、行人和遮挡目标的处理需另行建模与验证，不能由普通跟车表现推断。

| 要素 | 研究实现建议 |
| --- | --- |
| 输入 | 自车速度/加速度、前车相对距离与速度、目标速度、上一步动作、有效观测标记；短历史用于时延或部分可观测性 |
| 动作 | 先用受限纵向加速度或目标速度；明确动作保持时间、执行延迟、制动饱和和低速停车逻辑 |
| 模型预测 | 自车与前车短期相对运动、目标切换、制动响应、碰撞/危险接近风险；先输出状态与风险，不需要生成视频 |
| 安全 cost | 碰撞事件独立计数；危险时距/低 TTC 暴露作辅助；加速度与 jerk 作舒适度指标或单列约束 |
| 非学习基线 | IDM；项目已有 ACC/PID 或有限视野 MPC；所有方法使用相同观测与执行器限制 |
| 评测 | 匀速跟随、前车启停、不同制动强度、近距离切入、目标突然消失、噪声与观测/执行延迟 |

IDM 的跟车加速度取决于速度、期望速度、距离和相对速度，适合作为可解释参照。它在简化仿真中的实现与真实车辆 ACC 软件存在边界，不能把“优于 IDM”表述为“优于量产 ACC”。[R08]

## 世界模型能带来的具体价值

模型可以帮助比较“现在制动”与“再等待一个周期”的未来风险；在前车行为不确定时，可比较多种候选演化而非只预测均值。研究重点应放在危险事件漏报、短期风险校准与控制后果，而不仅是下一步位置均方误差。平均预测很准确的模型仍可能漏掉少量强制动事件。

## 部署边界

训练可以使用仿真真值产生监督标签，但部署 actor 或风险模型只能使用定义好的在线输入。若训练时借助未来前车轨迹或隐藏意图，应标记为教师信息，不能混入学生推理接口。紧急制动和停车回退必须由独立工程流程评估；本研究不能替代 AEB 的系统级验证。

# 4 换道 汇入与路口应用

| 应用 | 输入与动作 | 模型与 cost | 基线及场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 换道 | 车道几何、前后车状态；车道决策或候选轨迹选择 | 预测目标车道空隙和后车响应；碰撞、越界、强迫他车急刹 | MOBIL 加底层控制；拥堵、后车高速接近、连续换道 |
| 匝道汇入 | 主路/匝道相对位置、可见车辆及剩余距离；让行或加速汇入 | 预测可接受间隙及交互；碰撞、驶出边界、汇入超时 | 规则间隙接受或 MPC；密集车流、主路不让行、路端收窄 |
| 无保护路口 | 路口拓扑、优先权、可见冲突对象；通行/等待或轨迹 | 预测占用冲突区时间；碰撞、让行/信号违规、占道停滞 | 优先权规则与轨迹规划器；遮挡、交叉来车、复杂让行 |
| 主动避碰 | 障碍相对状态、可行驶区域与动力学边界；制动/转向候选 | 预测可达空间和风险；碰撞、驶离道路、不可控动作 | 制动阈值与约束 MPC；近距离障碍、低附着、控制饱和 |

HighwayEnv 有 Merge、Intersection 等简化任务，但任务名称不等于所需车辆角色：Merge 的常见设置中自车在主路为匝道车辆让出空间；若研究自车汇入，需检查并修改场景。Intersection 的默认动作也主要控制纵向。移植到 SafeMetaDrive 或 CARLA 时应核对交通行为、规则和终止条件。[R09][R10][R56]

## 为什么这些适合作为扩展

换道与汇入增加了对他车反应的建模需求，单一平均轨迹容易掩盖“让行”和“不让行”两种未来。路口又增加优先权、遮挡和横向冲突，安全标注难度明显提高。应在纵向任务通过后，每次扩展一种交互与一类风险，而非把所有应用压进同一个未验证的 reward。

## 必须保留的分项证据

每类应用报告成功率、安全代价、通行效率、最差子场景以及过滤器干预。对于换道还需观察被影响车辆的强制动；对于汇入需观察是否长期停在末端；对于路口需观察是否通过永久等待获取低碰撞分。规则违规只有在环境判定器可靠实现后才能报告，未覆盖项应保持未覆盖。

应用扩展不要求同时新增算法。默认仍沿用第 10 节的一条小 RSSM 主线，在相同任务上诊断失败后，再判断是否需要集合、多模态预测或其他模型。显式动力学网络可作备选机制实验，不纳入本阶段并行承诺。

# 5 泊车与车载软件中的位置

## 泊车作为独立可选分支

泊车的低速、目标姿态和几何碰撞使其便于构建小规模研究，但它与高速交互驾驶的分布差异很大。输入可为相对车位目标、车身姿态、局部占用/障碍和转向状态；动作可为速度与转向；世界模型关注低速运动学、转向滞后及几何占用。cost 应分离碰撞、越界和不合理频繁换挡，效率同时统计入位成功、姿态误差、时间与路径长度。

建议与 Hybrid A* 或既有几何规划加轨迹跟踪方案比较，而不是只与另一个 RL 方法比较。首批场景为垂直/侧方、窄车位、初始姿态扰动和观测误差；行人、动态障碍与坡道应单列后续范围。HighwayEnv 提供 goal-conditioned Parking 环境，但完成该任务不能直接推断真实车辆自动泊车能力。[R09]

## 三种车载结合方式

| 架构 | 车端实际运行组件 | 适合检验的问题 | 主要代价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 训练期世界模型 | 策略及必要的输入编码/状态估计/记忆更新；无在线轨迹搜索 | 世界模型能否减少训练交互 | 部署较轻，但需验证学生策略失效边界 |
| 在线模型规划 | 编码器/状态估计、世界模型、候选轨迹搜索 | 预测是否改善交互决策 | 规划候选数和 horizon 决定时延与算力 |
| 风险辅助与动作过滤 | 既有策略加风险模型/安全过滤器 | 能否识别并拦截高风险动作 | 必须处理误报、漏报、不可行与回退 |

研究者应先明确“模型在车上是否运行”。仅训练期进行想象时，车端仍可能需要 encoder 和 RSSM 记忆更新；不能笼统称为移除全部世界模型。在线规划时，必须测完整搜索环路。若输出候选轨迹，底层跟踪器与执行器同样属于闭环。

## 与感知和车辆控制的接口

结构化向量可来源于仿真真值、感知检测跟踪或融合定位。三种来源的噪声、延迟和缺失机制不同。研究应标注每个字段的来源，并设计缺失值、置信度、时间戳与坐标转换。后续车端原型先采用清楚的数据契约与只读回放/影子推理，之后才评估是否具备受控闭环条件。

# 6 一次驾驶决策如何进入训练

以“前车突然减速”为例，可把系统理解为一个按周期运行的闭环。观测是当前可得到的信息；策略是把这些信息映射成动作的程序；价值函数估计后续任务表现；训练更新发生在采样之后。世界模型增加的是未来预测，安全机制增加的是约束或动作审核。

| 环节 | 跟车例子 | 需要记录和验证 |
| --- | --- | --- |
| 1 读取观测 | 自车速度、前车距离/相对速度、历史动作 | 来源、时间戳、缺失标记；禁止未来真值泄漏 |
| 2 提出动作 | PPO 直接给动作；模型规划比较若干未来动作序列 | 提议动作、预测奖励/风险、规划耗时 |
| 3 审核并执行 | 限幅或安全模块修正后送入仿真车辆 | 实际执行动作和干预原因；不能只记提议动作 |
| 4 环境演化 | 前后车移动，得到下一观测 | 物理 dt、动作保持、碰撞/越界/到达/超时 |
| 5 评价结果 | reward 衡量进度/舒适性；cost 单列事故风险 | 原始分项数据与累计量，避免缩放后丢失语义 |
| 6 更新模型 | PPO 更新策略与价值；世界模型学习状态与风险预测 | 版本、采样策略、训练 seed、真实与想象步数 |

## PPO 基线应先把哪些事情做好

固定一个实现栈，优先复用既有代码；缺省可用 SB3。保存学习率、并行环境数、每轮步数、minibatch、更新 epoch、GAE、clip、熵项、归一化与动作裁剪。除 reward 外观察 KL、clip fraction、策略熵、价值拟合和采样/更新耗时。小型非图像 PPO 在特定实现中可能更适合 CPU，设备选择靠实测。[R01][R02][R03]

先用随机动作、停车、边界动作和简单规则检查任务，再用一个 seed 排错、三个 seed 探索。终止与超时截断必须分别处理，否则价值 bootstrap 会系统性出错。连续动作的裁剪、log-prob 与环境执行语义也必须一致。[R55]

## 对嵌入式开发最有用的类比

观测/动作契约类似模块 API；随机种子与配置类似可复现构建参数；checkpoint 类似固件版本；冻结测试集类似不能随意改动的回归测试；安全成本判定器类似故障检测逻辑。训练分数只能在这些基础可信后用于比较。

# 7 通用世界模型文献与选型

| 方法 | 主要思路及迁移价值 | 限制与本项目定位 |
| --- | --- | --- |
| PETS 2018 [R39] | 概率动力学集合加在线规划，方便理解模型误差 | 连续低维机制实验备选；不确定性不自动成为安全保证 |
| MBPO 2019 [R40] | 从真实 replay 起点做短模型 rollout，提高样本利用 | 经典路线使用离策略学习，不能当 PPO 即插即用插件 |
| DreamerV3 2025 [R11][R12] | 循环潜变量世界模型与想象策略学习，支持历史信息 | 为 RSSM 路线提供背景；当前开源版本与论文配置需分别锁定 |
| TD MPC2 2024 [R41][R42] | 在潜在空间学习动力学和价值并优化轨迹 | 连续控制备选；需要独立设计安全成本与约束规划 |
| SafeDreamer 2024 [R20][R21] | 在世界模型中进行安全规划及拉格朗日约束 | 中期迁移依据；原任务为安全导航，驾驶适配是开发工作 |

## 小世界模型具体是什么

推荐的循环状态空间模型 RSSM，把历史信息压缩成可更新的隐状态。输入编码器将向量转成特征；动力学模块根据上一步隐状态和动作预测未来；观测到来后修正状态；不同预测头估计奖励、成本与终止。它可以很小，也可以用于图像，但“世界模型”本身不限定必须使用大 Transformer 或生成视频。

公开 DreamerV3 配置包含小型向量任务入口。TD-MPC2 也有不同规模模型，但规划成本还取决于候选轨迹数、时域和迭代次数。因此参数量只是成本的一部分；本项目不从论文模型档位直接推导本机显存或车端时延。[R12][R42]

## 为什么默认只保留一条中期路线

本项目的主要问题是世界模型与安全约束能否在驾驶中产生可复验价值。默认采用 SafeDreamer 派生的小 RSSM 安全规划方案，减少同时开发多套算法的成本。PETS、MBPO、TD-MPC2 保留为机制参考和遇到明确工程阻塞时的备选；若既有工作已成熟使用其中一种，应先评估复用，再调整路线。

世界模型质量要分别评估：一步/多步状态预测、成本事件召回与校准、终止预测，以及在独立仿真器中的闭环结果。模型自己的想象环境不能同时担任训练环境与最终验收裁判。

# 8 智驾世界模型研究与代码成熟度

| 研究 | 对本项目的启发 | 公开代码与适用边界 |
| --- | --- | --- |
| Roach ICCV 2021 [R47][R48] | 特权 BEV RL 教师指导视觉学生 | 有训练/采集/评测代码；版本较早，输入不是原始视觉教师 |
| Think2Drive ECCV 2024 [R43] | 以潜在世界模型训练复杂驾驶策略 | 特权 BEV 与离散化控制；本次未核实完整作者训练代码可用 |
| CarDreamer 2024 [R44] | 把 CARLA 小任务与 Dreamer 训练链连接 | 有任务、脚本、checkpoint；适合作为后续 CARLA 复现入口 |
| AdaWM ICLR 2025 [R36] | 区分模型失配与策略失配，选择性适配 | 提示跨 ODD 迁移需诊断；本报告不把摘要当完整复现证据 |
| Raw2Drive NeurIPS 2025 [R37][R45] | 从特权世界模型向传感器世界模型转移 | 核验时仓库主要为 README；不列为已公开完整训练流水线 |
| WorldRFT AAAI 2026 [R38] | 将表示学习与规划目标对齐，并用 GRPO 微调 | 视觉潜在规划方向；其基准碰撞指标不能当现实道路风险 |
| Vista NeurIPS 2024 [R46] | 可控驾驶视频预测与场景生成 | 有代码/权重；生成质量和闭环控制安全需分别证明 |

## 读文献时应保留的条件

把输入类型、控制层级、环境版本、训练数据、真值/特权信息、评测分母和代码公开范围放在同一张登记表。一个方法在 CARLA 的成绩，不能与另一个方法在简化驾驶环境的 reward 直接排名；离散动作和连续低层控制也不能被当成同一任务。

Think2Drive 的单 A6000 约三天是作者特定实验设置，包含较强 CPU 配套。CarDreamer 作者报告单 4090 配置，并给出模型与 CARLA 的显存开销说明。这些证明“某些驾驶世界模型能在单卡研究”具有先例，不证明本项目三天可完成，也不证明任意 24GB 配置足够。[R43][R44]

## 最新工作的实际用途

近期视觉研究值得用于设计后续问题：怎样处理预训练到新 ODD 的失配，怎样去掉特权输入，怎样让表示服务规划。当前不宜把它们叠加成第一版工程需求。先验证向量路线后，再判断瓶颈来自感知、历史建模、交互预测还是约束设计。

# 9 安全强化学习文献与实现边界

| 方法 | 可迁移机制 | 主要限制 |
| --- | --- | --- |
| PPO Lagrangian [R14] | 成本价值函数与乘子使安全预算进入策略优化 | 训练可能振荡/超调；期望成本约束不等于逐步硬安全 |
| PID Lagrangian 2020 [R15] | 改善乘子响应与振荡 | 仍依赖成本尺度和调参；作为后续低成本对照 |
| CPO 2017 [R16] | 约束信赖域更新与理论分析 | 保证依赖假设和近似；本期不把复杂求解列为必做 |
| Safe MBPO 2021 [R17] | 通过短期模型预测避免危险 | 依赖模型足够准确且风险可在预测窗口内识别 |
| LAMBDA 2022 [R18] | 利用不确定性采取悲观安全估计 | 可借鉴风险建模；原实现生态需单独兼容性评估 |
| 模型化约束 PPO 2022 [R19] | 动力学集合与约束 PPO 结合 | 说明方向已有先例；不可把任意生成数据直接混入 PPO |
| SafeDreamer 2024 [R20][R21] | 世界模型安全规划与拉格朗日机制 | 官方安全导航任务不代表驾驶验证；需重做成本语义 |

## 已有基础与可能的研究贡献

“世界模型加安全约束”已有多年研究。仅增加一个 cost 预测头或拉格朗日乘子，不足以声称新方法。可检验的贡献应落在驾驶特有的风险识别、稀有危险校准、有限算力规划、分布外稳健性或样本效率，并由公平对照与消融支持。

## 算法预验证与驾驶证据分离

Safety-Gymnasium 和 OmniSafe 适合验证成本接口、乘子更新和算法行为。安全导航得分不能作为自动驾驶效果证据。原生安全环境 API 可能额外返回 cost；标准 Gymnasium 适配可能把它放入 info。缺失成本应报错，不能默认为零继续训练。[R13][R22]

## 运行时保护不是替代品

Shield 或 CBF 可以审核动作，但其有效性依赖状态估计、扰动边界、安全集、可行控制与实时计算。应分别报告裸策略和加保护后的结果，以及干预率、不可行率与回退次数。一个经常靠过滤器接管的策略，不能被解释为已经学会安全驾驶。[R25][R26]

# 10 中期唯一默认主线

推荐方案 在 SafeMetaDrive 的统一向量任务上保留 PPO 与 PPO-Lag，再开发 SafeDreamer 派生的小型 RSSM、学得成本头和 OSRP-Lag 风格安全规划。该方案是待验证的工程选型，不是已经批准或完成的实验；默认 ACC 场景仍需配置/适配，SafeMetaDrive 并非现成 ACC 产品。

| 组别 | 作用 | 公平比较要求 |
| --- | --- | --- |
| A PPO | 当前策略优化基线 | 同任务、观测、执行器、reward 和评测 |
| B PPO Lag | 测量仅加入显式约束的收益 | 与 A 容量相近；记录 cost 尺度和乘子行为 |
| C 同骨干无显式安全规划 | 测量世界模型与在线规划带来的收益 | 与 D 同 RSSM 架构、候选数、时域、迭代与更新预算 |
| D 同骨干成本约束规划 | 测量世界模型内安全机制的附加收益 | 真实交互预算与评测一致；显式记录约束违反 |

## 比较能回答什么

A 对 B 回答约束学习是否有价值；C 对 D 回答同世界模型骨干与规划预算下显式安全机制是否有价值。A 对 C 包含表示、历史和规划器等多项变化，不能把全部差异单独归因于“模型学习”。需要历史能力匹配的 PPO/循环策略补充诊断时，再作为后续消融。

## 代码审计发现的关键障碍

SafeDreamer 当前 osrp_vector 配置中的 use_cost=False 不代表无安全约束。行为代码仍用重建向量固定切片 [9:25] 及 hazard 半径 0.25 计算几何成本；部分规划分支有 1000/horizon 成本缩放。驾驶迁移必须去掉导航场景假设，定义真实 driving cost 与规划预算的映射。不能把这一开关当 C 组消融。[R49][R50]

C 组需显式关闭成本评分、筛选和乘子作用，并保持同规划预算；可保留同样成本头只作诊断以匹配参数。D 组使用真实驾驶标签学习成本。两组因采样策略不同而学出不同权重是正常现象，公平性要求相同架构、数据预算和初始化协议，而非最终权重完全相同。

若旧 JAX 依赖或驾驶适配形成实质阻塞，先完成 A/B 交付，再决定是否移植小 RSSM 或采用显式动力学集合备选。不要为了维持计划而同时重造多套世界模型。

# 11 从原任务复现到驾驶迁移

| 步骤 | 必须完成的开发或核验 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 原任务复现 | 隔离依赖；跑通官方向量任务与 checkpoint；读清成本路径 | 可重复回放和短训练；结论仅为软件自检 |
| 驾驶适配 | 观测/动作、reward、cost、reset、真实终止和超时转换 | 已知碰撞/越界/到达/超时用例逐一通过 |
| 序列与历史 | 向量 encoder/decoder、RSSM 状态、episode 边界与 replay | 重置后无上局信息；序列和动作正确对齐 |
| 成本监督 | 学得 cost head 与必要成本价值；按物理时长统一尺度 | 缺标签报错；危险正样本与累计成本一致 |
| 规划分支 | 显式实现 C/D，清除 hazard 特定逻辑与隐式缩放 | 扰动 cost 影响 D 决策而不影响 C |
| 完整测量 | 状态更新、候选生成、模型预测、筛选与输出一起计时 | 成本预测可诊断；闭环表现与时延达到项目门槛 |

## 最容易被忽略的接口细节

MetaDrive 默认二维归一化动作对应转向及驱动/制动力，不应直接写成 m/s²。若选择目标加速度/速度接口，需要显式适配并共享底层控制器。若固定车道研究 ACC，需要约束或接管横向通道，不可让某组悄悄拥有更多可用动作。[R51]

action repeat 要累计每个底层步的成本，避免短暂碰撞被跳过；碰撞后继续还是立即终止会影响成本分布。SafeMetaDrive 当前默认有碰撞不立即结束的配置，必须显式锁定。超时截断与真实终止分别控制 bootstrap 与状态重置。[R06][R55]

## 成本与模型先诊断再闭环

先用来自规则/PPO/受控危险场景的完整轨迹训练小模型，按场景和 episode 留出验证。测多步预测、危险事件漏报、成本校准和终止识别后再开启规划。第一轮沿用可工作的向量网络尺度，避免同时重写骨干、成本定义与优化器。模型损失下降只允许进入下一轮诊断，不能作为“已安全”的结论。

PPO 常见 PyTorch 栈与 SafeDreamer 的 JAX 栈应隔离环境，分别保存依赖锁与设备信息。代码公开只能说明有复现入口，本次调研没有安装或执行这些项目。

# 12 实验矩阵与研究假设

建议一个主训练设置、四个方法、每个五个独立训练 seed，形成 20 次正式训练。先一个 seed 排错、三个 seed 探索；这些是预算方案，不是保证统计功效的通用最小数量。只有首个任务结果可信，才扩展第二训练设置成为 40 次。所有已训练模型使用同一冻结测试面板，无需为每个测试场景重训。

| 待检验假设 | 最小对照 | 必须防止的混淆 |
| --- | --- | --- |
| 显式约束改善风险 | A 对 B | reward、容量、调参预算和终止规则不同 |
| 模型化安全机制有增益 | C 对 D | 规划候选数、时域、迭代或历史输入不同 |
| 收益并非保守停车 | 安全与到达/效率联合评估 | 低速停滞导致碰撞减少 |
| 风险建模可泛化 | ID 与 OOD/危险留出面板 | 同轨迹相邻帧泄漏、已见失败用作盲测 |
| 小模型适合目标预算 | 尺度及规划预算消融 | 只报告参数量，不测完整闭环时延 |

## 后续消融按问题逐项增加

安全机制：禁用成本进入决策；成本头仅诊断；不同预算/乘子设置。禁止误用 use_cost=False 作为无安全证据。

历史与表示：当前观测、短历史、循环状态；让参照策略获得可比历史信息。

规划与模型：短/长 horizon、候选数、迭代、模型尺度；报告实际物理秒数与计算成本。

不确定性：首轮主线有效后再加入集合分歧、保守分位数或风险校准；集合一致不代表模型一定正确。

## 预算同时固定并报告

主要比较固定真实仿真交互次数，包括所有预采集、规则/PPO轨迹、warm-start 和新增危险样本。共享离线数据集单列规模、来源、各方法可访问性与获取成本；不得当作免费数据。另报告模型想象步数、梯度更新数、数据复用比和墙钟/GPU-hours。世界模型若省交互但耗更多计算，应保留这个结果。另可进行固定墙钟的补充比较，但不能混成同一张“样本效率”结论图。

超参数搜索使用验证集，并给各方法合理且可记录的预算。正式比较前冻结 checkpoint 选择规则、seed 列表、停止规则和统计方法。不能在看完盲测后重新选择最好 checkpoint，再继续称为一次独立测试。

# 13 评测场景 指标与统计

| 面板 | 场景组织 | 可支持的结论 |
| --- | --- | --- |
| ID 留出 | 未见地图/交通种子，分布与训练相近 | 同类场景内的泛化 |
| 场景 OOD | 新道路组合、车流密度、急刹/切入模式 | 对所列分布变化的稳健性 |
| 感知和动力学扰动 | 噪声、丢包、时延、制动能力等项目化范围 | 对指定误差模型的容忍度 |
| 稀有危险 | 系统构造的边界事件与失败回归集 | 条件风险与失效模式；不能直接当自然道路频率 |

## 四组指标同时报告

安全：碰撞事件/回合与每公里事故、对象分类、越界时间、实际支持的规则违规、最差子场景和尾部成本。

任务：到达率、路线完成、通行时间、停滞/超时、加速度与 jerk。安全与有用性必须联合判断。

学习：真实环境步数、训练累计违规、达到联合门槛的交互量、模型想象量和 wall-clock。

工程：全部模型/规划器参数量、RAM/VRAM、batch=1 延迟分布、deadline miss、功耗与连续运行稳定性。

## 多 seed 与多回合不是同一件事

训练 seed 控制初始化和优化随机性；场景 seed 控制道路与交通；评估随机性控制采样与扰动。同一个模型测试很多回合，不能替代多个独立训练结果。建议呈现每个 seed、均值/标准差、区间、最差 seed 和达到成本预算的 seed 比例；比较使用匹配场景列表。[R23][R24]

统计以训练 run 为重要单位，必要时对 run 和场景分层或聚类 bootstrap，避免将相关时间步当独立样本。多任务汇总可以参考稳健统计，但不能让平均分掩盖某类驾驶事件的严重失败。少量 seed 的置信区间可能仍不稳定。

## 如何解释零失败

若 N 个真正独立且同分布的回合均无失败，单侧 95% 二项上界为 1−0.05^(1/N)，近似 3/N。例如 1000 个零失败回合只支持该测试分布下约 0.3% 的上界量级，不是零风险。相关性、选择偏差或分布迁移会破坏这一解释。此统计例子不是道路安全阈值。

最终测试只在独立仿真环境和冻结面板上评估，不在训练用世界模型中验收。若使用加速危险采样，需保留采样分布；没有相应权重和假设，不能把加速碰撞率换算成现实道路事故率。

# 14 成本定义与结果可信度

| 信号 | 必须写清的语义 | 常见错误 |
| --- | --- | --- |
| 碰撞 | 首次事件、受影响回合、接触持续步数分别记 | 持续接触每步计为独立事故 |
| TTC 和时距 | 适用交通关系、接近条件、无效值、单位 | 非接近状态也简单用距离除相对速度 |
| 越界和规则 | 事件与持续时间；判定器实际覆盖范围 | 没有红灯模块却声称规则合规 |
| 舒适性 | 采样频率、加速度和 jerk 计算/滤波方式 | 改变 dt 后仍沿用相同阈值解释 |
| 预算 | 每步或每回合、折扣、时长、缩放与 action repeat | 照抄论文 cost_limit 或 1000/horizon |
| 失败与超时 | 崩溃、不可行、未完成与真实终止分别登记 | 静默删除失败 run 或路线提高均值 |

## 危险标签与决策风险

成本头的正样本通常稀少。应在仿真中构建可控危险事件并记录采样分布，在留出场景分别测漏报、误报、召回和校准。事故前的风险与事故发生标签不是同一目标，需要定义预测时间窗。训练集为平衡类别而过采样后，概率输出可能需要重新校准，不能直接解释为自然场景事故概率。

## 必须避免的数据泄漏

训练、验证、测试按完整轨迹和场景划分，不能随机拆相邻帧。归一化统计只在训练集拟合。

仿真未来位置、其他车辆真实意图和隐藏路线，只能以明确教师标签使用，不能进入部署输入。

由失败回归集调过参数后，它已成为开发集；需另留最终盲测集。

若安全过滤器修改动作，模型训练使用实际执行动作，并额外保存原提议与干预原因。

## 奖励投机与安全约束的边界

停车、持续低速、提前结束和重复获得进度奖励都可能让总分失真。应将零动作/停车策略加入指标漏洞测试；预注册基本通行下限；严重碰撞独立审查，不能被其他高 reward 抵消。成本预算和性能容忍幅度需由 ODD、风险严重度和项目目标确定，不能看完结果再反向选择。

安全收益应分为训练期累计违规减少与最终策略风险减少，两者可能不一致。运行时保护的干预率和不可行率也应独立报告，避免把保护器贡献误归给学习策略。

# 15 先测量再确定算力

现有 CPU、GPU、RAM、仿真器版本及模型参数尚需确认。因此当前能提出的是定容方法和待测假设，不能给出已验证的最低卡数或训练时长。首轮优先现有本地资源，记录采样、训练和评估各自瓶颈。

| 需要固定 | 需要测量 | 用于什么决策 |
| --- | --- | --- |
| 任务/地图/车流、观测维度、dt 和 action repeat | 稳定阶段 transitions/s 与采样等待 | CPU 仿真和进程数是否成为瓶颈 |
| 模型/精度、batch、序列、horizon、replay ratio | 更新/s、峰值 VRAM/RAM、编译和保存开销 | 单作业是否容纳 24GB，是否需调配置 |
| 1/2/4 独立作业及线程配额 | 总吞吐与单作业退化、磁盘和内存争用 | 增加卡是否真正缩短实验周转 |
| 渲染/传感器、仿真与训练是否同卡 | 仿真单独、训练单独、合并负载 | 是否需要分卡/分机或关闭无用渲染 |

## 首轮剖析流程

建议先预热与编译，再做覆盖多次更新、评估和保存的代表性短跑，可暂以 30–60 分钟为初步安排，随后用较长压力测试覆盖 replay 增长、场景变化和热降频。记录代码与配置版本、CPU/RAM、设备型号、驱动、功率、温度、峰值显存和运行阶段；短跑能启动与长期能收敛是不同验收条件。

非 CNN 的 SB3 PPO 官方建议优先考虑 CPU；这不代表所有 PPO 都不适合 GPU。CARLA 的 off-screen 仍渲染传感器图像，no-rendering 则不提供正常 GPU 图像数据。JAX 预分配显存也会使监控占用不同于实际模型需求，应记录分配器配置和 OOM 边界。[R02][R28][R31]

## 把墙钟成本纳入科学结论

单次训练小时数可近似为目标真实 transitions 除以稳定端到端吞吐，再加尚未包含的编译、评估和保存开销。若吞吐本来已包含这些阶段，就不重复加算。固定数据复用比后再比较；否则同样环境步数可能对应完全不同训练工作量。

显存余量可在实测峰值基础上暂留约 20%–30% 作为工程规划假设，并覆盖评估/保存阶段。若超限，先定位激活、序列、replay 或仿真共卡，再比较配置缩减、混合精度或更大显存；任何改变都需回验学习效果。

# 16 多卡容量与图像升级

## 2 到 4 张 24GB 显卡如何理解

它更适合作为独立 seed 和消融作业并发的候选配置，而不是单实验多卡的默认方案。DDP 同步多个模型副本的梯度，得到一次训练结果；独立作业得到多个统计重复。常规 DDP 每卡仍需容纳模型副本和本地激活，4×24GB 不自动提供一个 96GB 地址空间。[R30]

| 资源方案 | 适用情形 | 决策前核验 |
| --- | --- | --- |
| 现有 CPU 或单卡 | PPO、成本接口、小模型短跑 | 实际吞吐、可复现性和内存峰值 |
| 2 张 24GB | 两组单卡独立作业并行 | 每作业是否稳定容纳；CPU/RAM 是否够 |
| 4 张 24GB | 实验矩阵长期有稳定并行需求 | 共享资源退化、插槽/空间、供电散热和维护 |
| 40GB 或 80GB 级租用/共享 | 某单作业确有较大显存需求 | 软件/驱动兼容、数据要求与总体成本 |

3090/4090 为 24GB；A100 属 40GB/80GB 级，PCIe 和 SXM 形态还需区分。4 张 4090 的标称 GPU 功率合计已达 1800W，尚非整机功率；整机供电散热应由合格供应商和场地人员核验。本报告不提供未经核验的价格或采购结论。[R32][R33][R34]

## 一个纯说明性预算例子

四组方法 × 五个 seed = 20 次单卡训练。若假设每次 8 小时，合计 160 GPU-hours；理想每卡一任务时，2 卡需 10 批约 80 小时，4 卡需 5 批约 40 小时。8 小时是演算假设，不是实测；调参、验证、失败重跑、排队和资源争用另计。卡数增加不代表单次训练自动更快。

## 图像升级必须重新定容

升级顺序可为带噪感知向量、可估计 BEV/occupancy、单摄低分辨率历史，再到多摄。先比较冻结/轻量编码器和同一潜在模型，确定瓶颈后才放大网络。图像会同时增加 replay、存储、解码和带宽成本，不只是参数显存；例如百万张 64×64 RGB uint8 原始图像约 12.288GB，256×256 则约 196.608GB，未含标签、索引和副本。

小型图像世界模型与通用驾驶视频基础模型是不同预算等级。2–4 张卡的并发假设不能被延伸为足以从零训练任何大型驾驶模型。

训练卡能运行 CUDA 不等于同一实例能运行 CARLA/Unreal 渲染。租用 A100 等训练实例前，应独立核验 Vulkan、仿真渲染、驱动和实例权限；必要时将渲染与训练分机，再测传输成本。[R57]

# 17 车端部署与闭环验证

| 部署形态 | 必须计入的组件 | 主要验证点 |
| --- | --- | --- |
| 普通向量 actor | 输入预处理、策略、动作后处理和安全监控 | 输入缺失/过期、时延、动作边界 |
| 循环潜变量策略 | 编码器、RSSM 状态估计/记忆更新、actor | reset/历史一致性、状态漂移、缓存和持续运行 |
| 在线世界模型规划 | 状态更新、候选生成、模型预测、风险评分与筛选 | 候选数/时域/迭代下的 P99 时延和不可行回退 |

“不在线想象”不等于可以去掉全部世界模型组件。依赖潜状态的 actor 通常仍需编码器和记忆更新。若将 planner 蒸馏成轻策略，学生策略需重新进行安全与泛化评估，不能继承教师的成绩。[R11][R20]

## 面向嵌入式的接口与时序契约

输入包含坐标系、单位、时间戳、有效期、置信度和缺失标志；输出明确是目标速度、加速度、轨迹，还是归一化执行输入。

固定控制频率与调度优先级；量测感知/传输/状态更新/决策/安全检查/控制/执行全链路。

报告 batch=1 的 P50/P95/P99、超时率、内存峰值、功耗和热稳定性；同步 GPU 测量并区分预热。

监测过期输入、模型离分布、规划不可行、推理超时和跟踪误差；回退策略需要独立验证。

训练卡的 FP 算力与车端 INT8 TOPS 不可直接换算。必须在目标硬件、编译器、精度和实际输入下测量。Autoware 的车辆接口分层可作软件架构参考；它不构成对所插入学习模块的安全背书。[R35][R53]

## 仿真实时性与真实实时性分开

CARLA 同步模式可等待客户端 tick，仿真成功不证明策略赶得上现实控制周期。应分别记录仿真时钟和墙钟，测试延迟、丢帧与错序，并评估超时对实际闭环的后果。[R52]

## 建议验证阶梯

模型/接口单元测试 → 软件在环 SIL → 目标处理器或硬件在环 HIL → 无控制权影子运行 → 经安全审批的封闭场地分级测试。每阶段有进入/退出条件、故障注入、回退和急停。真实道路在线探索不属于本研究方案；仿真成绩不能代替功能安全、预期功能安全或道路测试所需的独立论证。

# 18 阶段排期与准入门槛

“年底之后”暂按 2026 年底后、即 2027 年起理解。下面是相对工作窗口的初步规划，基于人员可用、环境正常和单场景范围；不是交付承诺。发现既有成果后可缩短重复工作，遇到依赖/接口问题则先过门，不按日历强行扩规模。

| 阶段 | 相对工作窗口 | 交付物 | 进入下一阶段的门槛 |
| --- | --- | --- | --- |
| 近期 PPO 闭环 | 启动后约 1–3 周 | 任务契约、规则/PPO 基线、日志/评测/失败回放 | 成本判定与终止正确；至少探索性多 seed 可重跑 |
| 资源与正式基线 | 再约 1–2 周，可与前项交叉 | 吞吐/显存报告、冻结测试集、正式基线 | 任务稳定，明确单作业需求和完整实验预算 |
| 年后安全基线 | 启动后约 1–3 周 | PPO Lag 与 A/B 公平比较 | 分项 cost/乘子可解释；通行与安全联合评估 |
| 年后模型迁移 | 再约 3–6 周或更长 | 原任务复现、驾驶 adapter、C/D 规划分支 | 接口测试、风险标签和多步预测达标 |
| 正式实证与消融 | 再约 2–4 周或更长 | 四组多 seed、OOD 与时延、失败分析 | 收益可重复，或形成可解释负结果 |
| 视觉及车端 | 单独评估排期 | 感知接口/目标设备原型和验证计划 | 向量路线价值成立且应用需求明确 |

## 停止或缩减的条件

官方原任务无法稳定运行：先解决环境和成本路径，停止驾驶迁移扩张。

成本/终止/重复动作测试不通过：禁止正式算法比较。

危险预测漏报严重：回到数据和目标设计，不用低平均损失掩盖。

安全收益来自停车或较多预算：修改实验归因，不能升级宣传。

规划时延超预算且无可信回退：只保留仿真研究结论，暂停车端承诺。

## 领导层需要作出的决策

确认首个 ODD 与是否复用现有场景；明确业务性能下限、安全预算制定责任和评测独立性；按实测批准并发资源；决定何时把“研究原型”升级为“车端工程验证”。本报告建议先支持可审计的小规模研究，而不是先一次性承诺全场景算法与服务器采购。

# 19 可交给 Codex 的实施任务清单

以下是后续执行计划，不代表本轮已经安装软件、启动训练或改动远程项目。先读取并核对既有“调研”材料，再将现有成果映射到阶段，避免重新搭建已完成的部分。脚本和目录名称由实际仓库确定，不预设已经存在。

| 任务 | 输入与产物 | 验证与停止条件 |
| --- | --- | --- |
| 只读盘点既有研究 | 输入：实际项目路径/会话与仓库；产物：算法、环境、配置、数据、日志、未决问题清单 | 核对来源和版本；找不到结果时标未知，不补写实验 |
| 冻结任务契约 | 输入：ODD 与动作定义；产物：环境配置和事件判定测试 | 碰撞/越界/到达/超时可重复；不通过则停 |
| 重现 PPO 基线 | 输入：原实现或选定 SB3；产物：规则基线、seed 配置、checkpoint、评测与失败轨迹 | 重启可复验；正式汇总保留失败 run，记录缺失时补齐或明确不完整 |
| 测量资源短跑 | 输入：代表性训练配置；产物：采样/更新/端到端吞吐、显存/RAM与并发退化 | 覆盖预热、更新、评估和保存；未测不提采购结论 |
| 接入安全基线 | 输入：独立 cost 与预算；产物：PPO Lag、乘子日志和 A/B 对照 | 成本单位/尺度一致；安全和通行同时报告 |
| 复现与迁移模型 | 输入：官方向量任务及驾驶 adapter；产物：成本头、C/D 分支、测试和模型诊断 | 清除 hazard 硬编码；缺成本报错；未过门不扩规模 |
| 正式评估与归档 | 输入：冻结方案；产物：四组 seed 结果、区间、消融、失败与时延报告 | 不选最好 seed，不把模型自评当仿真闭环，不隐藏负结果 |

## 每次实验必须能追溯

最小清单为：代码提交、依赖锁、环境/任务版本、硬件信息、完整配置、训练/场景 seed、数据划分、归一化统计、成本预算、checkpoint、原始评测记录、失败标签与回放。保存提议/执行动作和 terminated/truncated，明确真实 transitions、物理 tick、更新数及想象步数。

## 交付应同时服务研究与工程

报告给出方法结论、条件和负结果；机器可读结果支持统计复算；配置与版本支持重跑；失败回归集支持后续改动；资源测量支持预算；接口和时延测量支持车端下一阶段。单个演示视频或最好 seed 曲线不足以替代这些产物。

# 20 风险 阅读顺序与术语

## 项目风险与处理

| 风险 | 处理与边界 |
| --- | --- |
| 已有成果重复建设 | 先对齐既有代码/笔记，保留可验证内容；路线可因成熟实现调整 |
| 旧依赖和公开范围不足 | 先原任务短复现，固定提交；仓库或 checkpoint 存在不等于全论文可复现 |
| 许可证与数据限制 | 逐项检查代码、模型权重、数据、地图/资产和依赖许可；商业使用另审 |
| 榜单和版本变化 | 固定 benchmark、数据与 evaluator；跨版本不直接比较 |
| 误把研究当车载保证 | 分开仿真、工程验证和安全论证；未覆盖场景不能写作通过 |

Bench2Drive 已有版本迭代，公开仓库的许可说明包含非商业等限制，不能从“可下载”推断企业可任意修改和商用。CARLA、框架、数据与权重也应分别核验许可。本段是项目合规检查建议，不替代法律审查。[R54]

## 建议阅读顺序

第一优先：PPO 与 SB3 文档，MetaDrive 观测/动作/成本接口，先理解一个真实训练闭环。[R01][R02][R04][R05][R51] 第二优先：PPO-Lag、SafeDreamer 论文及成本源码，理解约束和实际实现的差别。[R14][R20][R49][R50] 第三优先：DreamerV3、Think2Drive、CarDreamer，理解历史建模、特权输入和驾驶实验。[R11][R43][R44] 第四优先：Raw2Drive、AdaWM、WorldRFT，用于规划视觉与分布变化课题。[R36][R37][R38]

## 常用术语

| 术语 | 在本报告中的意思 |
| --- | --- |
| actor 与 critic | 分别为策略和价值估计器；不等于车辆的底层控制器 |
| RSSM 与 latent | 循环状态空间模型及其压缩状态，用历史更新内部记忆 |
| rollout 与 replay | 前者为轨迹展开，后者为经验回放；真实与模型生成须区分 |
| cost 与 Lagrange multiplier | 独立风险代价与调节约束强度的非负乘子 |
| ODD 与 OOD | 运行设计域与相对训练分布之外的输入/场景 |
| SIL HIL 与 fallback | 软件在环、硬件在环，以及需独立验证的故障降级策略 |

# 参考文献一 方法与基础接口

来源核验截至 2026 年 10 月 10 日北京时间。论文结果为作者公开报告；官方代码与文档状态会变化，复现应固定提交和版本。

[R01] Schulman 等 2017 Proximal Policy Optimization Algorithms。PPO 原论文。

[R02] Stable Baselines3 PPO 官方文档。实现行为与非 CNN 任务设备建议。

[R03] MetaDrive 官方训练文档。SB3 PPO 接入示例。

[R04] MetaDrive 官方观测文档。向量和图像观测边界。

[R05] MetaDrive 成本与终止条件。成本接口及自定义要求。

[R06] SafeMetaDriveEnv 官方源码。须固定提交后核验默认配置。

[R07] MetaDrive 官方环境与场景划分。训练测试场景划分及进程隔离。

[R08] HighwayEnv 行为模型文档。IDM 和 MOBIL 基线。

[R09] HighwayEnv 环境目录。跟车相关高速环境及汇入 路口 泊车任务入口。

[R10] HighwayEnv 动作接口。连续控制与离散行为动作。

[R11] Hafner 等 2025 Mastering diverse control tasks through world models。DreamerV3 正式论文。

[R12] DreamerV3 作者仓库与配置。复现时固定提交 参数和任务。

[R13] OmniSafe 官方仓库。安全算法与自定义环境接口。

[R14] OmniSafe PPO Lagrangian 文档。PPO-Lag 实现入口。

[R15] Stooke 等 2020 Responsive Safety in Reinforcement Learning by PID Lagrangian Methods。ICML 2020。

[R16] Achiam 等 2017 Constrained Policy Optimization。约束策略优化理论与算法。

[R17] Thomas 等 2021 Safe Reinforcement Learning by Imagining the Near Future。NeurIPS 2021 Safe-MBPO。

[R18] As 等 2022 Constrained Policy Optimization via Bayesian World Models。LAMBDA ICLR 2022。

[R19] Model based Safe Deep Reinforcement Learning via a Constrained Proximal Policy Optimization Algorithm。NeurIPS 2022。

# 参考文献二 安全 评测与资源

来源核验截至 2026 年 10 月 10 日北京时间。论文结果为作者公开报告；官方代码与文档状态会变化，复现应固定提交和版本。

[R20] SafeDreamer Safe Reinforcement Learning with World Models。ICLR 2024。

[R21] SafeDreamer 官方代码。向量 cost 处理需按提交逐项审计。

[R22] Safety Gymnasium 官方代码与 API。安全基准环境和 cost 接口。

[R23] Agarwal 等 2021 Deep Reinforcement Learning at the Edge of the Statistical Precipice。统计评估与区间估计。

[R24] rliable 官方实现。分层 bootstrap 与稳健汇总。

[R25] Alshiekh 等 2018 Safe Reinforcement Learning via Shielding。运行时动作约束方法。

[R26] Ames 等 2019 Control Barrier Functions Theory and Applications。CBF 的适用条件和理论基础。

[R27] CARLA Leaderboard 2 1 评测指标。路线完成和分项违规指标。

[R28] CARLA 渲染模式文档。off-screen 和 no-rendering 的区别。

[R29] CARLA Quick Start。运行仿真器的设备建议 不等于训练整机配置。

[R30] PyTorch DistributedDataParallel 官方教程。多卡单实验与独立作业的区别。

[R31] JAX GPU memory allocation。显存预分配和观测解释。

[R32] NVIDIA GeForce RTX 3090 与 3090 Ti 官方规格。两款卡的功率规格不可混淆。

[R33] NVIDIA GeForce RTX 4090 官方规格。24GB 显存与互联规格。

[R34] NVIDIA A100 官方产品页。40GB 和 80GB 产品类别。

[R35] TensorRT Performance Measurement。目标设备上的端到端性能验证。

[R36] AdaWM Adaptive World Model based Planning for Autonomous Driving。ICLR 2025 分布变化下模型与策略适配。

[R37] Raw2Drive Reinforcement Learning with Aligned World Models for End to End Autonomous Driving。NeurIPS 2025 特权与传感器双流。

[R38] WorldRFT Latent World Model Planning with Reinforcement Fine Tuning for Autonomous Driving。AAAI 2026 视觉潜变量规划与 GRPO 微调。

# 参考文献三 世界模型 智驾与部署

来源核验截至 2026 年 10 月 10 日北京时间。论文结果为作者公开报告；官方代码与文档状态会变化，复现应固定提交和版本。

[R39] Chua 等 2018 Deep Reinforcement Learning in a Handful of Trials using Probabilistic Dynamics Models。PETS。

[R40] Janner 等 2019 When to Trust Your Model。MBPO。

[R41] Hansen 等 2024 TD MPC2 Scalable Robust World Models。ICLR 2024。

[R42] TD MPC2 作者代码。连续控制世界模型备选。

[R43] Think2Drive Efficient Reinforcement Learning by Thinking in Latent World Model。ECCV 2024 驾驶世界模型。

[R44] CarDreamer 官方代码。CARLA 任务与 Dreamer 训练入口。

[R45] Raw2Drive 官方仓库。公开代码状态以核验日可见文件为准。

[R46] Vista 官方代码。NeurIPS 2024 驾驶视频世界模型。

[R47] Roach End to End Urban Driving by Imitating a Reinforcement Learning Coach。ICCV 2021 特权教师与视觉学生。

[R48] Roach 官方代码。RL IL 数据采集与评测。

[R49] SafeDreamer 官方配置文件。向量配置需检查实际行为。

[R50] SafeDreamer 官方行为和规划代码。成本路径和缩放审计。

[R51] MetaDrive 动作与策略接口。归一化转向及驱动制动输入。

[R52] CARLA 同步与时间步。仿真时钟与墙钟时延需分开。

[R53] Autoware 车辆接口架构。控制命令与车辆特定接口的分层。

[R54] Bench2Drive 官方代码与版本记录。固定数据 evaluator 版本 并核验许可。

[R55] Gymnasium Handling Time Limits。终止与时间截断的 bootstrap 区别。

[R56] HighwayEnv Merge 环境定义。注意主路自车与匝道自车角色。

[R57] NVIDIA Vulkan 驱动支持页面。租用训练实例前另核验仿真图形栈。